OPIS  TECHNICZNY

Budowa ulic na Osiedlu Kamieni Szlachetnych

w m. Biedrusko, gmina Suchy Las

PROJEKT  ORGANIZACJI  RUCHU

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:

II kwartał 2019 r.

1.  PRZEDMIOT  PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulic na

##### Osiedlu Kamieni Szlachetnych w m. Biedrusko, gmina Suchy Las.

##### Projektem objęte zostały poniższe ulice:

##### Topazowa, Rubinowa, Agatowa, Koralowa, Berylowa, Szafirowa, Nefrytowa,

##### Opalowa, Perłowa, Bursztynowa, Brylantowa, Cyrkoniowa i Ametystowa

##### oraz ciągi piesze na odcinkach Koralowa – Szmaragdowa i Rubinowa - Agatowa.

##### Łączna długość ulic i ciągów pieszych wynosi 2.331,40 m.

Ulice te są drogami gminnymi będącymi w administracji Urzędu Gminy

w Suchym Lesie i tworzą układ komunikacyjny na terenie osiedla.

W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie kanalizacji deszczowej,

której projekt objęty jest odrębnym opracowaniem branżowym.

2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  PROJEKTU

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Urzędu Gminy

Suchy Las. Projekt opracowany został na aktualnym podkładzie geodezyjnym

w oparciu o pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie.

Podstawę opracowania stanowią:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedruska, rejon ulicy

Zjednoczenia i Chludowskiej, gmina Suchy Las

(Uchwała Rady Gminy nr LVI/490/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r.),

- ustalenia przekazane przez zleceniodawcę,

- opinia geotechniczna dot. podłoża gruntowego wykonana przez „ug-tech”

Usługi Geotechniczne, mgr inż. Jerzy Nowak zs. 62-001 Chludowo,

ul. Chojnicka 28,

- 2 -

- opracowanie pn. „Koncepcja Kanalizacji Deszczowej dla miejscowości

Biedrusko” autorstwa ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c.

z Zielonej Góry, ul. Obywatelska 1, (data wykonania – sierpień 2009 r.),

- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 opracowana w Powia-

towym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

zaktualizowana przez GEOINWEST F. W. Maciej Dopierała zs. Lazurowa 8,

62-001 Golęczewo.

- pomiary własne wykonane w terenie.

Przy projektowaniu wykorzystano następujące opracowania:

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz.124 z dnia 29 stycznia 2016 r.),

- Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

"Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach",

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi

zmianami (tekst jednolity Dz. U. poz. 1332 z 2017 r.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”

(Dz. U. z 2017 r., poz. 128),

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych,

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania dróg i ulic.

Przyjęto następujące parametry techniczne do projektowania:

Ulica Topazowa

- klasa techniczna				- droga klasy L (lokalna),

- prędkość projektowa			- 40 km/godz.

- szerokość jezdni				- 6,00 m,

- szerokość chodnika			- 2,00 m,

- szerokość poboczy gruntowych		- 0,75 m,

- obciążenie nawierzchni			- 80 kN/oś,

- przewidywany ruch			-  KR 2.

Ulice pozostałe

- klasa techniczna				- droga klasy D (dojazdowa),

- prędkość projektowa			- 30 km/godz.

- szerokość jezdni				- 5,00 m,

- szerokość chodnika			- 2,00 m,

- szerokość poboczy gruntowych		- 0,75 m,

- obciążenie nawierzchni			- 80 kN/oś,

- przewidywany ruch			-  KR 2.

- 3 -

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

3.1.  Układ drogowy i zagospodarowanie terenu

Ulice objęte opracowaniem posiadają w chwili obecnej

nawierzchnię gruntową utwardzoną kruszywem kamiennym, żużlem, gruzem

oraz materiałem pofrezowym na szerokość 3,00 – 6,00 m, z wyjątkiem ulicy

Rubinowej, na której ułożone zostały podłużnie trzy rzędy płyt betonowych

o wymiarach 120x80 cm z wypełnieniem materiałem pofrezowym między płytami.

Również ulica Topazowa posiada na długości około 42,00 m nawierzchnię

tłuczniową i betonową, a na końcowym odcinku od km 0+474 jezdnię bitumiczną

o szerokości 4,30 m.

Ulica Ametystowa oraz Agatowa na odcinku Bursztynowa-Ametystowa wytyczone

zostały po nowym śladzie i ich projektowany pas drogowy porośnięty jest w chwili

obecnej trawą.

#### Ulice przebiegają w luźnej zabudowie jednorodzinnej, część działek nie jest

jeszcze zabudowana. Wyjątek stanowi tu ulica Topazowa, dla której prawostronne

otoczenie stanowią ogródki działkowe, a z lewej strony zlokalizowane są bloki

mieszkalne, domy jednorodzinne i na długości około 170,00 m las.

Na całej długości ulic brak jest wyznaczonych chodników, natomiast występują

liczne zjazdy indywidualne do posesji, z których część jest utwardzona.

Żadna z dróg nie posiada odwodnienia, stąd konieczność budowy kanalizacji

deszczowej.

  - Powiązanie z innymi drogami

Ulice objęte opracowaniem tworzą sieć dróg na obszarze

ograniczonym ulicami Topazową, Zjednoczenia, Agatową, Ametystową,

Rubinową i Chludowską. Poprzez ulice Zjednoczenia i Chludowską posiadają

połączenie z drogą powiatową nr 2406 P Poznań – Bolechowo. Droga ta pozwala

na dojazd bezpośrednio do Poznania oraz do ulicy Obornickiej w Suchym Lesie

(dawnej drogi krajowej nr 11) stanowiącej połączenie drogowe z Poznaniem

i Obornikami. Od strony wschodniej droga powiatowa umożliwia dojazd do

drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina.

- 4 -

Przedmiotowe ulice są drogami gminnymi klasy D (dojazdowe) i wraz z ulicą

Topazową klasy L (lokalna) stanowią dojazd do posesji indywidualnych, bloków

mieszkalnych oraz do planowanego przedszkola (u zbiegu ulic Rubinowa –

Ametystowa.

Wszystkie ulice są ogólnodostępne i nie posiadają funkcji tranzytowych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE

4.1.  Przebieg trasy

Projektowane ulice połączone są z ulicami Zjednoczenia

i Chludowską, które stanowią powiązanie osiedla z zewnętrzną siecią drogową.

Obie te ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną.

Ulice Topazowa, Rubinowa oraz Agatowa stanowić będą główne ciągi komu-

nikacyjne osiedla, natomiast pozostałe pełnią rolę łączników ulic głównych

(ul. Koralowa, Berylowa, Bursztynowa, Brylantowa, Cyrkoniowa, Ametystowa)

wzgl. stanowią jedynie dojazd do posesji (ul. Szafirowa, Nefrytowa, Opalowa,

Perłowa).

4.2.  Droga w profilu

Drogi przebiegają w terenie płaskim. Projektowane pochylenia

podłużne wynoszą od 0,0050 do 0,0920.

Niwelety ulic zaprojektowano w dowiązaniu do wysokości na skrzyżowaniach

z już istniejącymi drogami oraz rzędnych zjazdów do posesji i skrzyżowań

z uwzględnieniem prawidłowego odwodnienia drogi.

  - Przekrój normalny

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego zaprojektowano dwa rodzaje przekroju normalnego:

- dla ulicy Topazowej (klasy L – lokalna)

- jezdnia o szerokości 6,00 m z betonowej kostki brukowej oraz

jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m,

- dla pozostałych ulic (klasy D – dojazdowe)

- jezdnia o szerokości 5,00 m z betonowej kostki brukowej

oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m,

Projektowana jezdnia ograniczona zostanie krawężnikiem typu lekkiego o wymiarach

15x30 cm lub opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm  jak pokazano na

planie sytuacyjnym.

- 5 -

Wystawienie krawężnika ponad jezdnię na wysokość 10 cm, natomiast opornika

6 cm. Zarówno krawężnik jak i opornik ustawione zostaną  na ławie betonowej

B-15 z oporem.

## W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (D. U. nr 43 z dnia

# 14 maja 1999 r.) przyjęto następującą konstrukcję projektowanych elementów ulic:

- jezdnia (dla ruchu KR 2 i grupy nośności podłoża G3)

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o gr. 30 cm wykonana dwuwarstwowo,

- ze względu na konieczność spełnienia warunku mrozoodporności

(dla KR 2 i G 3  0,55 x 80 cm  =  44 cm) pod podbudową należy

wykonać warstwę ulepszonego podłoża gr. 15 cm z gruntu

stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa.

- miejsca postojowe (dla ruchu KR 1 i grupy nośności podłoża G3)

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa gr. 12 cm

na warstwie piasku gr. 10 cm.

- chodnik – konstrukcja wzmocniona

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa gr. 12 cm

na warstwie piasku gr. 10 cm.

- wjazdy do posesji

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa gr. 12 cm

na warstwie piasku gr. 10 cm.

Kolorystyka nawierzchni	- jezdnia 		- kostka szara,

- miejsca postojowe	- kostka szara,

- chodnik		- kostka czerwona,

- zjazdy		- kostka grafitowa.

- 6 -

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanym elementom drogi zapewni

nadanie nawierzchni spadków podłużnych i poprzecznych oraz wykonanie sieci

kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja przeprowadzona zostanie pod ulicą Zjednoczenia

z wylotem do Jeziora (Stawu) Błękitnego.

Budowa kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrębnej dokumentacji

branżowej.

5. OZNAKOWANIE

Dokumentacja zawiera zarówno oznakowanie poziome jak

i pionowe. Organizacja ruchu na projektowanej drodze została zaproponowana

zgodnie z wytycznymi jakie przekazał Inwestor.

Projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegółowe

warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"

Załączniki nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 roku tj:

- Załącznik nr 1 - szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Załącznik nr 2 - szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Załącznik nr 3 - szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych

i warunki ich umieszczania na drogach,

- Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

5.1. Znaki pionowe

Przyjęto umieszczenie na projektowanym odcinku znaków pionowych z grupy

wielkości - małych (M). Do znaków pionowych i tablic informacyjnych należy

użyć folii odblaskowych II typu.

Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków i tablic

winny posiadać atesty potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub

certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów oraz odpowiadać

określonym normom PN.

- 7 -

5.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe (do 0,9 mm)

na bazie żywic akrylowych.

Wymagania funkcjonalne dotyczące oznakowania poziomego powinny być

zgodne z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-07.01.01. dla

oznakowania poziomego, z dnia 01.03.2006 r. wydanymi przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Na terenie osiedla przewidziano do wykonanie elementy

uspokojenia ruchu, takie jak:

- progi zwalniające U-16a (w ulicach Topazowej, Koralowej i Szafirowej),

- wyniesione skrzyżowania ulic

  - Rubinowa – Berylowa,

  - Rubinowa – Brylantowa – Szafirowa,

  - Rubinowa – Ametystowa – Opalowa,

  - Agatowa – Brylantowa,

  - przejście dla pieszych na ulicy Berylowej.

Opracował

mgr inż. Grzegorz Nowacki

Poznań, grudzień 2018 r.